StP MultiFrame · Проблемомер

Моделирование уровня шума в помещении

Алгоритм акустических формул, переменные модели и запрос данных MultiFrame к ведущему акустику

Версия модели: сентябрь 2026  ·  Аудитория: ведущий акустик, продуктовая команда  ·  Статус MultiFrame: ориентир до лабораторных кривых (pre_lab)

# 1. Зачем этот документ

Проблемомер показывает человеку, насколько в его комнате станет тише с бескаркасной системой MultiFrame под натяжным потолком. Это не сертификат и не инженерный расчёт по договору. Но внутри уже есть рабочая акустическая модель: она должна честно реагировать на каждый ответ мастера и не выдавать выдумку MultiFrame за протокол испытаний.

Документ описывает, как считается уровень шума в помещении — формулами и переменными, без кода. Вторая половина — список показателей, которые нужны от ведущего акустика, чтобы заменить нынешнюю выдуманную дельту MultiFrame лабораторными кривыми и покрыть все типичные случаи из опроса.

Рамка честности. Индексы Rw и Lnw на экране — ориентир по конструкции перекрытия (плюс фланкинг дома). Громкость «в комнате» — ещё и про соседей, тип комнаты, площадь и мебель. Потолок смягчает удар; норму по удару категории А (Lnw ≤ 55 дБ) одним потолком модель никогда не закрывает.

# 2. Три слоя модели — что от чего зависит

Чтобы каждый ответ двигал правильную цифру, модель разделена на три слоя. Соседи не портят Rw плиты. MultiFrame не выдаётся за измерение, пока нет лаборатории.

| Слой | Что считает | Что на него влияет | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция | R(f), Ln(f), индексы Rw и Lnw «сейчас» | Тип и толщина плиты, тип дома, пол сверху, стадия (если пол неизвестен), барабан натяжного | Класс А/Б/В, крупные Rw/Lnw, частотные графики изоляции |
| Помещение | Уровень в комнате по полосам и в дБА | Соседи, тип комнаты, площадь, мебель (стадия объекта) | Полосы «тише», ощущаемый %, аудио-подпись |
| MultiFrame | ΔR(f) и ΔLn(f) «после» | Пока — выдуманная форма с физическим смыслом; целевой средний Δ зависит от Rw/Lnw и наличия плавающего пола | Сдвиг графиков, Δ дБ, класс «с MultiFrame» |

Поток расчёта в одном предложении: ответы мастера → конструкция «сейчас» → выдуманный (позже лабораторный) MultiFrame «после» → источник и поглощение комнаты → уровень до и после → ощущаемая тишина.

# 3. Входы мастера и переменные

Частотная сетка везде одна: третьоктавные полосы 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 Гц. Индексы Rw и Lnw считаются по ISO 717 в полосах 100–3150 Гц.

## 3.1. Ответы, которые задаёт пользователь

| Вопрос | Варианты | Внутренняя переменная | Куда идёт |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип комнаты | Гостиная / спальня / детская / кухня / кабинет / другое | T (тип помещения) | Спектр источника L1(f) и поглощение α |
| Площадь потолка | м², обязательна | S, м² (если пусто — 18) | Площадь перегородки и площадь поверхностей для A(f) |
| Тип перекрытия | Монолит / ПК / дерево / не знаю | K = solid / hollow / wood | Масса, coincidence, пустоты; если «не знаю» — из типа дома |
| Толщина | до 160 / 160–200 / 200–250 / толще 250 / не знаю | h, мм (середины корзин: 150, 180, 225, 260) | Масса m′ и частота coincidence fc |
| Пол сверху | не знаю / обычный / плавающий | F = bare / ordinary / floating | ΔRw, ΔLnw и форма ΔLn(f) |
| Тип дома | панель / блок / кирпич / монолит / дерево / не знаю | H | Прокси плиты, если K неизвестен; всегда — фланкинг |
| Стадия объекта | новостройка / ремонт / живут / не знаю | St | Если пол «не знаю»: новостройка = голая плита. Всегда — мебель (α) |
| Потолок | планируем натяжной / уже есть / не знаю | барабан B = да | В продукте «сейчас» — всегда обычный натяжной (эффект барабана) |
| Соседи сверху | не знаю / обычно тихо / бывает шумно / часто шумно | N, дБ | Только громкость и форма источника. Не Rw/Lnw |

## 3.2. Как из ответов получается плита

Монолит → сплошной ж/б, толщина из корзины (если неизвестна — 180 мм).

Многопустотная → ПК; если толщина неизвестна — 220 мм.

Дерево → балочное перекрытие; если толщина неизвестна — 200 мм.

«Не знаю» тип плиты: панель или блок → ПК 220; монолитный дом → сплошной ~200 мм; кирпич → сплошной ~180 мм; деревянный дом → дерево; иначе сплошной 180 мм.

Пол: «плавающий» → F = floating; «обычный» → ordinary; «не знаю» + новостройка → bare; иначе ordinary (типичная лёгкая отделка).

## 3.3. Физические величины конструкции

| Символ | Смысл | Как берём |
| --- | --- | --- |
| m′ | Поверхностная масса, кг/м² | Сплошной ж/б: 2500·h. ПК: 300·(h/220). Дерево: 55 + 20·(h/200) |
| h | Толщина несущей плиты, м | Из корзины UI, ограничение ≥ 80 мм для fc |
| c | Скорость звука в воздухе | 343 м/с |
| cL | Продольная скорость в бетоне | 3400 м/с |
| fc | Частота coincidence, Гц | Для ж/б: c² / (1,8·cL·h). ПК: ×1,25. Дерево (настил): 1250 Гц |
| Rw0, Lnw0 | Индексы голой плиты | Таблица Трофимова, линейная интерполяция по h |
| ΔRw,F, ΔLnw,F | Индексный вклад пола | Голая 0/0; обычный 0 / −2; плавающий +3 / −22 |
| ΔRw,H, ΔLnw,H | Индексный фланкинг in situ | Панель −4/+4; блок −3/+3; неизвестный −3/+3; кирпич/монолит −2/+2; дерево −4/+3 |
| ΔRw,B | Барабан натяжного | Продукт −2 дБ к Rw; лабораторный фикстур −1 |
| ΔRw,leak / ΔLnw,leak | Щели / розетки (только продукт) | −2 / +1; в lab-фикстурах 0 |

Якоря Трофимова для голой плиты без пола, барабана и фланкинга:

| Конструкция | Rw, дБ | Lnw, дБ |
| --- | --- | --- |
| Сплошной ж/б 100 мм | 47 | 82 |
| 120 мм | 49 | 80 |
| 140 мм | 50 | 80 |
| 160 мм | 52 | 78 |
| 180 мм | 54 | 76 |
| 200 мм | 55 | 74 |
| Монолит 250 мм | 56 | 74 |
| ПК 220 мм | 52 | 74 |
| Дерево голое (допущение, не ТС-6.x) | 46 | 84 |

Нормы комфортности межквартирного перекрытия (СП 51.13330.2011, табл. 2): категория А — Rw ≥ 54 и Lnw ≤ 55; Б — 52 и 58; В — 50 и 60. Ни одна голая ж/б плита не даёт норму по удару.

# 4. Алгоритм слоя конструкции

Цель слоя: получить кривые R(f) и Ln(f) «сейчас» и индексы Rw, Lnw. Форма кривой — физика материала. Уровень кривой подгоняется к якорям Трофимова, чтобы 180 мм голого бетона давали ровно 54 / 76.

## 4.1. Целевые индексы «сейчас»

Rw_цель = округл(Rw0 + ΔRw,F − ΔRw,B + ΔRw,H + ΔRw,leak)

Lnw_цель = округл(Lnw0 + ΔLnw,F + ΔLnw,H + ΔLnw,leak)

ΔRw,B = 2 в продукте (барабан натяжного в «сейчас» всегда). ΔRw,leak / ΔLnw,leak применяются только в продуктовом buildConstruction; лабораторные фикстуры Трофимова (180 = 54/76) их не видят. Типичная панель «сейчас» даёт Rw ~44–48, а не лабораторные 50–54. Пол не меняет удар через потолок «до нормы А»: даже после плавающего пола MultiFrame не имеет права закрыть Lnw ≤ 55 одним потолком, если пола нет.

## 4.2. Воздушный шум R(f) голой плиты

Сначала строится физическая форма (закон массы Sharp / Cremer плюс coincidence):

R_мас(f) = 20 lg(m′ · f) − 47

октава(f) = log2(f / fc)

R_coin(f) = −8 · exp( − октава² / 0,28 )   +   (если f > fc: min(5;  3,2 · октава))

Добавки по типу:

ПК: провал пустот примерно −5,5 дБ на 100 Гц, сходящий к нулю к 250 Гц; лёгкий провал −1,2 дБ в 315–630 Гц.

Дерево: сильная утечка низа (около −9 дБ на 100 Гц) и гауссов провал настила около 1250 Гц.

R_голое_форма(f) = R_мас(f) + R_coin(f) + добавка_типа(f)

Затем кривая сдвигается целиком (форма сохраняется), пока упрощённый ISO 717-1 не даст Rw = Rw0. После этого накладывается «текстура» типа (ещё один низ у дерева и ПК, компенсация на верхах) и снова калибровка к Rw0. Так индекс остаётся трофимовским, а 100 Гц у дерева заметно слабее бетона.

## 4.3. Пол, барабан, фланкинг — уже на живой кривой

К калиброванной голой R(f) добавляются частотные поправки и финальная калибровка к Rw_цель:

R_сейчас(f) = R_голое(f) + ΔR_пол(f) + ΔR_барабан(f) + ΔR_фланкинг(f)  →  калибровка к Rw_цель

Смысл поправок (не код, а физика):

Обычный пол: почти ничего на 100–250 Гц, +0,8…+1,4 дБ выше 800 Гц (тонкая отделка).

Плавающий пол: слабо ниже резонанса системы (+0,8 дБ на 100 Гц), +3,6…+4,4 дБ в середине и на верхах (масса стяжки + развязка).

Барабан натяжного: колокол −3,6 дБ в 200–800 Гц (на дереве ×1,4, на ПК ×1,15). MultiFrame этот провал снимает.

Фланкинг: панель −4 дБ на 100–160 Гц и −1 дБ на верхах; дерево дома ещё сильнее на низах; кирпич чуть лучше нуля.

## 4.4. Ударный шум Ln(f)

Ln — приведённый уровень ударного шума по полосам: чем меньше, тем лучше. На графике Итога показывается изоляция I(f) = 90 − Ln(f), чтобы «выше» всегда значило «тише».

Прототип голой ж/б плиты (типичная форма удара по перекрытию):

Ln_база(f) = 78 − 8 lg(f/100) + (4 дБ, если f ≤ 160 Гц) − (спад на ВЧ при f ≥ 1600 Гц)

поправка_массы = −15 lg(m′ / m′_180),   где m′_180 = 2500 · 0,18

ПК чуть лучше удара, чем сплошной той же Rw (пустоты). Дерево заметно хуже на 100–400 Гц. Кривая калибруется к Lnw0 по ISO 717-2.

Пол вычитается из Ln частотно (плавающий — главный ход по удару):

Обычный пол: −0,8 дБ на низах, до −4,5 дБ на верхах (в индексе это около −3 дБ Lnw).

Плавающий: около −5 дБ на 100 Гц и −26…−30 дБ в 500–1600 Гц. Слабый низ — резонанс «стяжка на вате»; сильная середина — то, что даёт ΔLnw ≈ −22 дБ в таблице Трофимова.

Затем фланкинг дома (панель добавляет удар +2,5 дБ на 100–250 Гц) и калибровка к Lnw_цель.

## 4.5. Упрощённый ISO 717 — как из кривой получается одно число

Rw (ISO 717-1). Опорная кривая (на 500 Гц равна 52 дБ) сдвигается шагами 1 дБ. Неблагоприятное отклонение — насколько измеренная R ниже опоры. Сумма таких отклонений по полосам 100–3150 Гц не должна превысить 32 дБ. Берётся самый высокий сдвиг, где это ещё выполняется. Rw = 52 + сдвиг.

Lnw (ISO 717-2). Опора на 500 Гц равна 60 дБ. Неблагоприятно, когда Ln выше опоры. Ищется самый низкий сдвиг, при котором сумма отклонений всё ещё ≤ 32 дБ. Lnw = 60 + сдвиг. Меньше — лучше.

Калибровка «сдвинуть спектр, чтобы индекс стал целевым» — это один и тот же сдвиг всех полос. Форма (провалы coincidence, пустоты, плавающий пол) сохраняется.

# 5. Алгоритм уровня шума в помещении

Этот слой не трогает Rw и Lnw. Он отвечает на вопрос: как громко будет в этой комнате при таком источнике сверху и такой отделке.

## 5.1. Геометрия и поглощение

Комната — прямоугольник с отношением сторон 1,4 и высотой H = 2,7 м.

длина l = √(1,4 · S),   ширина w = S / l

S_пов = 2S + 2(w + l)·H     (пол + потолок + стены)

Эквивалентное поглощение по полосам (сабин, м²):

α_1000 = α_типа(T) · k_мебели(St)

наклон(f) = 0,45 + 0,55 · lg(f/100)/lg(50)     (кухня: 0,35 + 0,35 · тот же наклон — жёстче на верхах)

α(f) = ограничить(α_1000 · наклон(f);  0,04 … 0,55)

A(f) = α(f) · S_пов

| Тип комнаты T | α на 1000 Гц | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Спальня | 0,28 | Текстиль, мягкая мебель |
| Детская | 0,24 | Ковры/игрушки, но твёрдый пол чаще |
| Гостиная | 0,20 | База |
| Кабинет / другое | 0,18 | Средне |
| Кухня | 0,12 | Кафель, мебель без тканей — громче реверберация |

| Стадия St | k_мебели | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Новостройка / до заселения | 0,62 | Пустой объём, мало поглощения |
| Идёт ремонт | 0,78 | Частично пусто |
| Уже живут | 1,00 | Мебель как в расчёте α |
| Не знаю | 0,90 | Не выдумываем полноту обстановки |

## 5.2. Источник воздушного шума L1(f)

L1(f) — уровень в помещении источника (сверху), невзвешенный, по третьоктавам. Константа 78,5 дБ подобрана так, чтобы для голой плиты 180 мм, гостиной 18 м², с мебелью и неизвестными соседями ориентир в комнате был около 50 дБА.

N = { обычно тихо: −4;  не знаю: 0;  бывает шумно: +3;  часто шумно: +7 }  дБ

L1(f) = 78,5  +  (−4,5 · log2(f/500))  +  речь(f)  +  вечеринка(f)  +  тип_комнаты(f)  +  N

Речь/ТВ: +4,5 дБ в 200–2500 Гц.

«Часто шумно»: +5 дБ на 100–160 Гц и +2,5 на 200–250 Гц (музыка, низ).

Кабинет: +2,5 дБ в речевой полосе. Кухня: +3 дБ на 400–4000 Гц. Детская: +1,5 дБ ниже 400 Гц. Спальня: −1 дБ.

## 5.3. Воздух: уровень в приёмной комнате

По логике ISO 12354-1 для диффузного поля. S — площадь разделяющего перекрытия (потолок этой комнаты). A(f) — поглощение приёмной.

L2(f) = L1(f) − R(f) + 10 lg( S / A(f) )

Большая площадь потолка увеличивает поток энергии через перекрытие; стены при этом растут медленнее, чем пол. Поэтому размер комнаты — слабый член по сравнению с кухней против спальни или пустой новостройкой против обжитой.

Одно число «дБА» — энергетическая сумма полос с A-взвешиванием IEC 61672:

L2A = 10 lg  Σ  10 ^ ( (L2(fi) + A_вес(fi)) / 10 )

A-вес на 100 Гц около −19 дБ, на 1000 Гц 0, на 2000–3150 Гц слегка положителен. Поэтому провал изоляции на 100 Гц в «ощущении» весит меньше, чем провал на 500–2000 Гц.

## 5.4. Удар: уровень в приёмной комнате

Нормировочная площадь A0 = 10 м² (как в ISO 140 / 16283 для удара). К Ln(f) добавляется «лишнее возбуждение» сверху (дети, кухня, громкие соседи) и поправка на поглощение комнаты.

L2,уд(f) = Ln(f) + E(f) + 10 lg( 10 / A(f) )

E(f) — не индекс плиты, а сила источника:

Детская: +6 дБ на 100–250 Гц (бег), +3 дБ до 800 Гц.

Кухня: +3 дБ в 250–2000 Гц (бытовая техника).

Кабинет: чуть тише удара на низах. Спальня: −1 дБ.

Соседи: 0,65·N плюс ещё +2 дБ на низах, если «часто шумно».

Константа смещения −10,5 дБ внутри E(f) калибрует типичный случай к ориентиру ~64 «ударных» дБ для голой плиты 180 мм. Это не Lnw и не лабораторный Ln,T: это сопоставимая шкала громкости для полос «тише».

## 5.5. Как из дБА получаются полосы и проценты на Итоге

Полоса «тише» (0…100, больше = спокойнее):

воздух:  100 · (62 − L2A) / (62 − 38),   ограничение 4…96

удар:    100 · (72 − L2,уд,A) / (72 − 42),   ограничение 4…96

Ощущаемый процент «тише» — не доля от уровня и не Δ/Rw. Правило громкости: минус 10 дБ ≈ вдвое тише по ощущению.

% = 100 · ( 1 − 0,5 ^ (|L2A_сейчас − L2A_после| / 10) ),   ограничение 15…70 %

Поэтому «часто шумно» удлиняет полосу «сейчас» и не меняет крупные Rw на карточках. Это правильная акустика: плита та же, источник громче.

# 6. Что модель делает с MultiFrame сегодня

Пока нет протокола, Δ выдумана, но не плоская. Форма берётся из разности кривых «перекрытие» и «MultiFrame» на публичном графике замеров (zamer_graph), плюс колокол перфорации 100–500 Гц из презентации (слоты 1–4 % в этой полосе). Барабан натяжного в «после» снимается.

цель ΔRw = ограничить( 12 − 0,4 · (Rw_сейчас − 50) ;  8 … 12 )  дБ

цель |ΔLnw| = если плавающий пол:  2…4 дБ;  иначе  ограничить( 4 + 0,5 · (Lnw_сейчас − 70) ;  4 … 9 )

Форма масштабируется так, чтобы средний подъём совпал с целью, затем кривая снова калибруется по ISO 717. Без плавающего пола Lnw «после» не опускается ниже 63 дБ — потолок один не дотягивает категорию А по удару. На плавающем полу отдача MultiFrame по удару сознательно маленькая (убывающая).

Именно эти три вещи нужно заменить лабораторными таблицами, не трогая UX: форму ΔR(f), форму ΔLn(f) и правило, как они зависят от несущей конструкции и пола сверху.

# 7. Запрос к ведущему акустику: какие показатели MultiFrame нужны

Ниже — не «какие цифры поставить в рекламу», а какие данные позволят считать MultiFrame для каждого вероятного случая из мастера. Приоритет сверху вниз: без блока A модель нельзя честно привязать к комнате; блоки B и C закрывают крайние случаи; блок D — оформление и юридическая рамка.

## 7.1. Блок A — обязательный минимум (без него остаётся выдумка)

Измерение по воздуху и удару раздельно, в тех же третьоктавах, что модель (минимум 100–3150 Гц, лучше 100–5000 Гц).

Две кривые «до» и «после» на одном и том же перекрытии, в одном проёме: R(f) или уровень в приёмной L2(f) при фиксированном источнике; и Ln(f) (или L′nT(f)) удара стандартной машиной.

Явная конструкция «до»: что было на плите (голая / стяжка / натяжной без MultiFrame / зазор, мм). Без этого нельзя вычесть барабан и пол.

Явная конструкция «после»: MultiFrame (Flat или Wave, толщина панели, зазор до плиты, чем закрыт — натяжной / ГКЛ), схема примыкания к стенам.

Индексы ISO 717 с тех же кривых: Rw (желательно C, Ctr) и Lnw (желательно CI). Не вместо кривых, а вместе с ними.

Повторяемость: хотя бы два положения источника / микрофона или указание неопределённости (± дБ по полосам или по индексу).

Формат, с которым модель стыкуется напрямую: таблица «частота, Гц — R_до — R_после — Ln_до — Ln_после». Если есть только ΔR(f) и ΔLn(f) плюс описание несущей — тоже годится, но хуже: тогда нельзя проверить, что «до» совпадает с трофимовской плитой.

## 7.2. Блок B — матрица несущих, чтобы дельта не была одной на все дома

Сейчас модель масштабирует одну форму: на тонкой/лёгкой плите ΔRw больше, на тяжёлой меньше; на плавающем полу ΔLnw сжимается. Это гипотеза. Чтобы она стала измерением, нужны несколько несущих. Не обязательно все комбинации мастера — достаточно опорных, остальное интерполируем.

| Приоритет | Несущая | Зачем | Что снять |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошной ж/б 160–200 мм, голый или обычный пол, натяжной без MF → с MF | Самый частый кейс мастера, якорь 180 мм = 54/76 | R(f), Ln(f) до/после; зазор натяжного |
| 1 | ПК 220 мм, то же | Панель/блок, пустотный провал 100–250 Гц — иначе Δ на низах выдумана | Особенно 100, 125, 160, 200, 250 Гц |
| 2 | Сплошной ж/б ≤ 140 мм и ≥ 220–250 мм | Проверить убывание ΔRw с ростом массы / Rw | Два конца диапазона, не вся сетка толщин |
| 2 | Та же плита + плавающий пол (вата + стяжка) ± MultiFrame | Подтвердить, что потолок почти не двигает Lnw, если пол уже сделал −20 дБ | ΔLn(f), не только индекс |
| 3 | Деревянное перекрытие (балки + настил, не ТС-6 премиум) | Массовый фонд, слабый низ; иначе дерево = сдвинутый бетон | R(f) и Ln(f) 100–500 Гц критичны |
| 3 | Та же плита без натяжного и с натяжным без MF | Отделить барабан полости от эффекта панели | Три состояния: плита / натяжной / натяжной+MF |

Если лаборатория может снять только одну несущую — пусть это будет сплошной 180 мм + натяжной без MF и с MF, воздух и удар. Второе по ценности — ПК 220. Третье — плавающий пол. Дерево и тонкая плита можно добрать полевым замером, не обязательно реверберационной камерой.

## 7.3. Блок C — зависимости, которые мастер уже спрашивает, а лаборатория обычно не снимает

Их не обязательно мерить в камере. Нужна экспертная оценка акустика «да / нет / примерно сколько», чтобы модель не врала в крайних ответах.

| Ответ мастера | Вопрос акустику | Что нужно получить |
| --- | --- | --- |
| Тип дома (панель vs кирпич) при той же плите | Насколько фланкинг съедает Rw и портит Ln на 100–250 Гц in situ? | ΔR_фланкинг(f) или хотя бы −1/−2/−3 дБ к Rw для панели/блока/дерева |
| Площадь 12 vs 40 м² | Оставляем ISO-член 10 lg(S/A) или для натяжного потолка есть поправка на ближнее поле? | Подтвердить или заменить правило площади |
| Кухня / спальня / детская | Достаточно ли наших α и спектров L1, или задать типовые L1(f) «речь», «ТВ», «бег»? | 1–3 опорных спектра источника в третьоктавах |
| «Сверху часто шумно» | Это +7 дБ к L1 плюс низ или другой сценарий (ремонт, музыка)? | Два-три сценария источника, не индекс плиты |
| Flat vs Wave | Разница по R(f) / Ln(f) заметна в быту или только по фактуре? | Если разница < 1 дБ индекса — в MVP одна кривая; если больше — две линейки |
| Зазор 40 / 60 / 100 мм | Как барабан и работа перфорации зависят от воздушного промежутка? | ΔR(f) хотя бы в 200–800 Гц для 2–3 зазоров |

## 7.4. Блок D — как оформлять, чтобы можно было заменить таблицу и не сломать продукт

Методика: ГОСТ 27296 / ISO 10140 (камера) или ISO 16283 (натур). Указать, какая.

Не смешивать в одной таблице камерный Rw и натурный R′w без пометки.

Для каждой кривой: дата, лаборатория или объект, несущая (материал, толщина, плотность или m′), пол сверху, потолок, зазор, тип панели MultiFrame, площадь образца.

Неопределённость: хотя бы ± к Rw/Lnw. В UI это станет диапазоном «ориентир +8…+12», а не маркетинговым допуском.

Запрет на подмену: «до 17 дБ» из презентации — потолок полосы, не индекс. Нужно явно: это max ΔR(f) в какой полосе или ΔRw.

Удар: подтвердить, что потолок не выводит Lnw в 55 дБ без пола. Если на каком-то стенде выводит — прислать этот стенд, это изменит честную подпись продукта.

## 7.5. Идеальный пакет данных (можно присылать таблицей Excel)

Одна вкладка — один стенд. Столбцы:

| Столбец | Единица | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| f | Гц | Третьоктава, 100…5000 |
| R_до | дБ | Изоляция воздушного шума без MultiFrame |
| R_после | дБ | С MultiFrame (и с тем же натяжным, если он был) |
| Ln_до | дБ | Удар, чем меньше тем лучше |
| Ln_после | дБ | С MultiFrame |
| Rw_до / Rw_после | дБ | ISO 717-1 с тех же кривых |
| Lnw_до / Lnw_после | дБ | ISO 717-2 |
| C, Ctr, CI | дБ | Если считали — очень желательно |
| несущее | текст | K, h, m′, дом |
| пол сверху | текст | bare / ordinary / floating + пирог |
| потолок | текст | нет / натяжной зазор мм / ГКЛ |
| панель | текст | Flat / Wave, зазор до плиты |
| метод | текст | 10140 / 16283 / внутренний |

# 8. Что сознательно не просим и не моделируем

Стены, перегородки, Polyblock под стяжку, каркасные потолки ЗИПС — другой продукт.

Точный расчёт фланкинга по ISO 12354 со всеми Kij — в мастере нет геометрии квартир.

Сертификат «гарантируем ΔRw = … в вашей квартире» — даже после лаборатории UI останется ориентиром.

Подмена нормы удара потолком, если пол сверху пустой.

# 9. Как лаборатория встроится в уже написанную модель

Несущая по-прежнему считается слоем конструкции (Трофимов + физика). Это не выкидываем.

Вместо выдуманных ΔR(f) и ΔLn(f) подставляются лабораторные кривые. Правило выбора кривой: ближайший стенд по K, h, F (пол), наличию натяжного.

Если стенд не совпал один-в-один: интерполяция по m′ и по «есть/нет плавающий пол». Запрещено экстраполировать удар до Lnw = 55 без измерения на плавающем полу.

Слой помещения не меняется: те же L1(f), A(f), L2(f). Лаборатория улучшает изоляцию, не спектр соседей.

UX Итога не меняется: класс, крупные Δ, полосы, графики, pre_lab-бейдж до тех пор, пока нет подписанного протокола; после протокола бейдж можно сменить на «по протоколу …», не пересобирая экраны.

# 10. Краткий алгоритм «на салфетке»

Собрать K, h, H, F, B, T, S, St, N из ответов.

Посчитать голые Rw0, Lnw0 по Трофимову и форму R(f), Ln(f) по массе и coincidence.

Добавить пол, барабан, фланкинг. Получить R_сейчас(f), Ln_сейчас(f), Rw, Lnw.

Добавить MultiFrame: сейчас выдумка, цель — лабораторные Δ(f). Получить «после».

Собрать L1(f) и A(f) из T, N, S, St.

L2(f) = L1 − R + 10 lg(S/A); удар: Ln + E + 10 lg(10/A).

Свернуть в дБА, полосы тишины и % по закону «10 дБ ≈ вдвое тише».

Класс комфорта — только по Rw и Lnw конструкции, не по громкости соседей.

Документ соответствует реализации модели в Проблемомере на сентябрь 2026. После получения лабораторных таблиц MultiFrame достаточно заменить слой дельты; формулы помещения и якоря Трофимова для несущих менять не требуется, если акустик не оспорит конкретный пункт (фланкинг, α, L1).